КАК СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ С ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ ВКТ-5 ИЛИ ВКТ-7

01.01.2014 | Комментариев нет
Что нам нужно?

Компьютер (нетбук) с ОС Window, адаптер USB to COM, программное обеспечение под названием ВКТEasy, нуль-модемный кабель мама-мама и конечно же прямые руки.

Для начала присоединяем адаптер USB to COM к компьютеру. Чтобы адаптер заработал, необходимо установить драйвера для него. Если у вас нет установочного диска с драйверами к адаптеру,  то скачайте по ссылке ниже.

PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_9_0.zip
Чаще всего встречаются адаптеры именно с этим контроллером. После установки драйвера в диспетчере устройств появится новое устройство COM. Запомните каким именно ком-портом определился адаптер, это пригодится в будущем. У меня например это MOXA USB to COM (COM1), у вас может быть иначе.

Далее вам необходимо скачать и установить программу ВКТEasy.

Для тепловычислителей вкт-5:

http://www.teplocom.msk.ru/data/support/software/VKT5Easy2.exe
Для тепловычислителей вкт-7:

http://www.teplocom.msk.ru/data/support/software/VKT7Easy2.exe
После установки запускаем ВКТEasy.

Настраиваем соединение. Заходим в Настройки->Канал связи. Выставляем скорость равную «9600» и ком-порт который мы запомнили ранее в диспетчере устройств.

Далее выбираем Узлы учета->База узлов учета. Добавляем новую запись, назовите ее как хотите на свое усмотрение, тип соединения установите «прямое». Дальше выбирайте созданную запись и создайте запись содержимого узла учета. Тип интерфейса оставьте RS-232, сетевой номер равный «0». Обратите внимание, не сетевой адрес, а сетевой номер. Остальные поля можно не заполнять.
Не забудьте кстати настроить сам тепловычислитель. Для вкт-5 скорость обмена «9600», интерфейс «СОМ1″, устройство «компьютер». Для вкт-7 ВУ «0»,СО «3».
Как только запись создана, смело жмите кнопку «ОК», после этого начнется соединение. Если соединение не последовало, то проверьте правильно ли указали ком-порт.

Как только соединение будет установлено, а об этом будет свидетельствовать надпись в левом нижнем углу, выбирайте Отчет->Архив за период. Не забудьте сохранить скаченные данные на жестком диске.

