Памятка

по безопасному использованию газа в быту.

Население, использующее газ в быту, обязано:

- Своевременно заключать договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

- Следить за исправной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляционных каналов. Проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах до включения и во время работы газового оборудования. Периодически проверять и очищать “карман” дымохода.

- Уведомлять специализированную организацию и обеспечить отключение газового оборудования при выезде из занимаемого жилого помещения на срок более 3-х месяцев.

- При неисправности газового оборудования вызвать работников газового хозяйства, телефон 3-10-04.

- При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону _________ или 112(сотовая связь), управляющую компанию _________.

- При появлении запаха газа в помещении квартиры немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на опусках к газовым приборам и на самих приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Из не загазованного помещения вызвать аварийную газовую службу по телефону ________ или 112(сотовая связь), управляющую компанию _________.

- При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;

- сообщить в аварийную газовую службу по телефону из незагазованного места;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

- Перед входом в подвалы и погреба до включения света убедиться в отсутствии запаха газа.

- Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

Населению запрещается:

- При появлении запаха газа – зажигать огонь, курить, включать и включать свет и электроприборы, пользоваться электрозамками.

- Производить самовольную газификацию, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

- Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправностях в газовых приборах, автоматике безопасности и арматуре (газовых кранах)

- Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать “карманы” и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- Пользоваться газовыми приборами при отсутствии естественной вентиляции, при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

- Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

- Хранить в квартирах, на крышах и подвалах порожние и заполненные баллоны сжиженного газа.

ВНИМАНИЕ!

При любой аварийной ситуации звонить: __________, 112(сотовая связь), управляющая компания _________

ПОМНИТЕ!

Правильные и грамотные действия могут сохранить Вашу жизнь и жизнь окружающих.

ООО «Ваша УО»