Методика расчёта потребления тепловой энергии собственниками

- Начисления за коммунальную услугу «отопление» в домах необорудованных счётчиками-распределителями тепла.

Начисления за коммунальную услугу «отопление» в домах необорудованных счётчиками-распределителями тепла производиться согласно Постановления Правительства РФ №354 по фактическому потреблению тепловой энергии жилым домом для нужд отопления в соответствии с формулой 3 Приложения 1 «к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Формула 3: Pi = Vд ∙ Si/Sоб ∙ Тт, где

Vд - объём (количество) потреблённой за расчётный период тепловой энергии на нужды отопления, определённой по показаниям коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом.

Si – общая площадь i-го жилого или нежилого помещения;

Sоб -  общая площадь всех жилых или нежилых помещений многоквартирного дома;

Тт – тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С появлением ФЗ №261 "Об энергосбережении" (ст.13 п.7) установка индивидуальных приборов учета стала обязательной для всех многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию с 1-го января 2012 года.

Радиаторный счётчик-распределитель тепла предназначен для определения относительного (пропорционального) количества тепловой энергии, отдаваемого поверхностью каждого отопительного прибора (радиатора) в системе отопления здания. На основе показаний распределителей тепла и общедомового счётчика тепла производится расчёт доли потреблённой тепловой энергии отдельным помещением (квартирой), в общедомовом потреблении тепловой энергии на нужды отопления. Методика расчёта индивидуальной доли потребления каждой квартиры представлена в МДК 4-07.2004 («Методика распределения общедомового потребления тепловой энергии на отопление между индивидуальными потребителями на основе квартирных приборов учёта теплоты» Госстрой РФ № 01-НС-12/1 от 13.09.2013 г.).

- Принцип действия радиаторных счётчиков-распределителей тепла

При наличии в составе прибора двух датчиков для измерения температуры, счётчик-распределитель измеряет температуру на поверхности радиатора и температуру окружающего воздуха и находит разность этих температур. Если распределитель оснащён только одним датчиком температуры, он измеряет только температуру на поверхности радиатора, а температуру окружающего воздуха принимает равным константе, затем так же как и в первом случае их разность.  Далее происходит преобразование разности температур в показания прибора и интегрирование их по времени (накопление, то-есть суммирование полученных в данный момент времени показаний с уже накопленными ранее). Стартовые температуры начала отсчета распределителя равна 30 °C.

- Зачем нужны радиаторные счётчики-распределители тепла и как с помощью них экономить

В домах где не установлены  радиаторные счётчики-распределители тепла начисления за коммунальную услугу «отопление» производится согласно Постановления Правительства РФ №354по формуле Pi = Vд ∙ Si/Sоб ∙ Тт пункта 1.

Из этой формулы видно, что собственник, даже если будет экономить потребляемое им тепло, то-есть уменьшать с помощью терморегулятора количество теплоносителя поступающего в радиатор а, следовательно, уменьшать его температуру, то уменьшаться будет величина общего потребления тепловой энергии домом Vд а не конкретное количество потребляемого тепла данным собственником. Так как площадь квартиры всегда постоянна то и доля тепловой энергии  (доля от общего количества тепла, потреблённого домом Vд) которая на него приходится, будет тоже всегда постоянна и равна отношению Si/Sоб.

Таким образом, величина тепла, приходящаяся на собственника будет меняться только в зависимости от величины Vд. Величина Vд меняется каждый месяц, и зависит от температуры наружного воздуха.

В домах, оборудованных распределителями принцип начисления за коммунальную услугу «отопление» в общем приближении аналогичен пункту 1, за исключением того, что в формуле 3 вместо Si будет сумма показаний приборов в данной квартире, а вместо Sоб сумма показаний всех приборов в доме. В новой формуле обозначим заменим Si на Mi а Sобна Mоб.

Формула 1: Pi = Vд ∙ Mi/Mоб ∙ Тт, где

Vд - объём (количество) потреблённой за расчётный период тепловой энергии, определённой по показаниям коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом.

Mi – сумма показаний всех приборов i-го жилого или нежилого помещения;

Mоб -  сумма показаний всех приборов всех жилых или нежилых помещений многоквартирного дома;

Тт – тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В отличие от формулы 3 в формуле 1 собственник можем изменять Mi тем самым меняя величину затрат на отопление. Благодаря этому появляется возможность экономить, уменьшая величину Mi с помощью терморегулятора. Изменяя положение терморегулятора собственник изменяет количество теплоносителя, поступающего в радиатор, а следовательно и температуру последнего, что в свою очередь ведёт к изменению Mобщ (Mi). Чем меньше Mi тем меньше Mi/Mоб а, следовательно, и доля от Vд.

На рисунке слева изображён терморегулятор, с помощью которого можно регулировать количество теплоносителя подаваемого в радиатор а следовательно и температуру радиатора.

Такая система с распределителями дает возможность экономить оплату за отопление. По имеющемуся опыту применения распределителей, экономия оплаты может достигать 30-40% от средних значений в домах с однотипной планировкой. C учетом роста тарифов, сумма экономии в денежном выражении будет постоянно увеличиваться.

- Схема расчета величины затрат тепловой энергии для каждого отдельного потребителя (квартиры) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 и МДК 4-07.2004).

Схема распределения обеспечивает 100%-ное совпадение величины затрат по общедомовому счетчику и суммы затрат индивидуальных потребителей.

Расчет производится автоматически при помощи программного обеспечения, разработанного фирмой производителем радиаторных распределителей. Все необходимые коэффициенты, серийные номера приборов, площади квартир и т.д. вносятся в программу монтажно-наладочной организацией.

1-й шаг. На основании показаний распределителей рассчитывается количество единиц потребления для каждого отапливаемого помещения. Для этого показания распределителя, установленного в помещении, корректируются в соответствии с типоразмером отопительного прибора и при необходимости расположением помещения в здании:

2-й шаг. Расчет доли затрат каждого индивидуального потребителя в общедомовом потреблении.

Вычитание суммы оплат квартир, по которым отсутствуют показания распределителей

Общая стоимость отопления, оплаченная по общедомовому счётчику

Сумма для распределения между квартирами, включёнными в расчёт

70%

30%

Регулируемые затраты

Нерегулируемые затраты

Деление на сумму единиц потребления по всем помещениям всех квартир

Деление на суммарную площадь всех рассчитываемых квартир

Нерегулируемые затраты на 1кв. м площади квартир

Регулируемые затраты на 1 единицу потребления в отапливаемых помещениях

Умножение на площадь данной квартиры

+

Умножение на сумму единиц потребления данной квартиры квартиры

Расчёт оплаты данной квартиры

Регулируемые затраты данной квартиры

Нерегулируемые затраты данной квартиры

Сравнение с суммой всех ежемесячных оплат, внесённых за расчётный период

Возврат или доплата

Более подробно методика расчёта индивидуальной доли потребления каждой квартиры представлена в МДК 4-07.2004 («Методика распределения общедомового потребления тепловой энергии на отопление между индивидуальными потребителями на основе квартирных приборов учёта теплоты» Госстрой РФ № 01-НС-12/1 от 13.09.2013 г.).

- Организации начисления за коммунальную услугу «отопление» в домах со счётчиками визуального типа фирмы Danfoss.

В вашем доме установлены радиаторные счётчики распределители INDIV фирмы Danfoss визуального типа.

В течение года собственники оплачивают отопление согласно постановлению №354 по фактическому потреблению дома пропорционально площади.

Показания приборов с визуальным считыванием в соответствии с п.53 постановления правительства №354 сдаются раз в год по окончании расчётного периода для корректировки размера платы за коммунальные услуги.

Счётчик данного типа накапливает свои показания в течение 1 года, то-есть расчётный периодом для данных приборов является один календарный год. По истечении расчётного периода в определённый день года прибор записывает накопленные за год показания в память и начинает с нуля накапливать новые показания.

Для приборов, установленных в Вашем доме, день окончания очередного расчётного периода установлен на дату 31.12. То-есть с 1 Января каждого года распределитель начинает с нуля накапливать показания вплоть до 23:59:59 31 декабря каждого года. В полночь 31 Декабря прибор записывает накопленные показания в память и начинает с 1 Января с нуля накапливать показания званого. В течении года (с 1 Января по 31 Декабря) собственник может видеть на дисплее прибора показания за прошлый расчётный период, то-есть за прошлый год и показания которые уже успел накопить прибор за текущий расчётный период то-есть в текущем году. Вся эта информация периодически отображается на дисплее прибора. В приложении 1 приведён рисунок, наглядно показывающий, какие данные отображает прибор на своём дисплее. Текущее потребление это величина накопленных показаний за текущий расчётный период, а величина на дату оплаты это показания, накопленные за прошлый расчётный период. Дата оплаты – это день когда заканчивается очередной расчётный период и показания прибора, накопленный за текущий расчётный период записываются в память прибора и будут отображаться в графе величина на дату оплаты.

То-есть если мы снимаем показания прибора в 2016 году, в графе текущее потребление у нас будут показания прибора, накопленные им с 1 Января 2016 года по текущий момент. В графе величина на дату оплаты будут показания прибора, накопленные им за прошлый расчётный период (с 1 Января 2015 года по 31 Декабря 2015 года).

Показания приборов с визуальным считыванием в соответствии с п.53 постановления правительства №354 сдаются раз в году по окончании расчётного периода для корректировки размера платы за коммунальные услуги. Так как для приборов с визуальным считыванием расчётная дата установлена 31.12, то собственнику необходимо начиная с 1 Января до 01 Марта, 1 раз в год списать с дисплея прибора показания своих распределителей и отнести их в УК. Для приборов типа INDIV-5 необходимо сдать показания с буквой М (М06789 на рисунке из приложения 1) а для приборов INDIV-X-10, INDIV-X-10V необходимо сдать показания с буквой Ud (Ud001864 на рисунке из приложения 2).

После осуществления расчёта потреблённой за год тепловой энергии собственниками в соответствии с показаниями их распределителей мы получаем две величины. Первая это количество потреблённой собственником тепловой энергии за год, рассчитанной по площади, а вторая это количество потреблённой собственником тепловой энергии за год, рассчитанной по приборам. Далее мы находим разность между количеством тепловой энергии, рассчитанной по площади и по приборам. В случае если количество тепловой энергии, рассчитанное по площади, окажется больше чем рассчитанное по приборам, собственнику будет осуществлён возврат денег, в обратном случае доначисление.

Например, собственник потребил за расчётный период всего 100Гкал тепловой энергии, рассчитанных исходя из площади его квартиры и 120 Гкал тепловой энергии, рассчитанных исходя из показаний его распределителей. Находим разность: 100 Гкал – 120 Гкал = -20 Гкал. Таким образом, собственник должен дополнительно оплатить 20 Гкал, которые он потребил, но не заплатил за них в течение расчётного периода.

- Пример расчёта количества тепловой энергии потреблённой собственниками за данный расчётный период согласно показаний их счётчиков-распределителей.

Чтобы произвести данный расчёт нам необходимо знать величину Vд из формулы 3 пункта 1. Она определяется исходя из показаний узла учёта тепловой энергии (УУТЭ), установленного в ИТП дома. Каждый месяц сотрудники управляющей компании снимают показания с УУТЭ. Это количество тепловой энергии, которую потратил дома на отопление и ГВС. Обозначим эту величину как Vдобщ. Далее необходимо из общего тепла потреблённого домом выделить количество тепла, потраченного на отопление Vд. Для этого снимаются показания счётчика ГВС, показывающего сколько кубометров горячей воды потратил дом в этом месяце. Обозначим эту величину как VГВС. Чтобы перевести VГВС в Гкал его умножают на коэффициент сезонности (Kз), определяющий количество тепловой энергии необходимой для подогрева 1 м3 холодной воды в зависимости от ее температуры.

Кз. =  0,064 (январь, февраль, март, декабрь);

0,063 (апрель, ноябрь);

0,058 (май, октябрь);

0,052 (июнь);

0,048 (июль);

0,050 (август);

0,054 (сентябрь).

Таким образом: Vд = Vдобщ - VГВС ∙ Kз, где

VГВС ∙ Kз – количество тепловой энергии, потраченной на подогрев горячей воды;

Vдобщ – количество тепловой энергией, определенной по общедомовому прибору учета;

Vд - это тепловая энергия потраченная на нужды отопление (Vд) в отопительный период.

Vд = Vдобщ - VГВС ∙ Kз;

Пример расчёта:

Таблица 1. Количество потреблённой тепловой энергии на нужды отопления за расчётный период (01.01.16 – 31.12.16).

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vд, Гкал | 50 | 30 | 20 | 18 | 5 | 10 | 15 | 25 |

Таблица 2. Данные квартир собственников

|  | Кв. №1 | Кв. №2 | Кв. №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sкв, м2 | 68 | 34 | 100 |
| Sд, м2 | 202 |  |  |

Таблица 4. Количество тепловой энергии, потраченное домом за год на регулируемые и нерегулируемые затраты

| Затраты | Количество Гкал |
| --- | --- |
| Общие за год | 173 |
| Нерегулируемые (30%) | 51,9 |
| Регулируемые (70%) | 121,1 |

Таблица 4. Количества тепла, потреблённого собственником за расчётный период, рассчитанной по формуле 3 пункта 1.

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Гкал за весь расчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vд, Гкал | 50 | 30 | 20 | 18 | 5 | 10 | 15 | 25 | 173 |
| Кв. №1 | 50 ∙ 68/202 = 16,83 | 30 ∙ 68/202 = 10,098 | 20 ∙ 68/202 = 6,732 | 18 ∙ 68/202 = 6,0588 | 5 ∙ 68/202 = 1,683 | 10 ∙ 68/202 = 3,366 | 15 ∙ 68/202 = 5,049 | 25 ∙ 68/202 = 8,415 | 58,2318 |
| Кв. №2 | 50 ∙ 34/202 = 8,415 | 30 ∙ 34/202 = 5,049 | 20 ∙ 34/202 = 3,366 | 18 ∙ 34/202 = 3,0294 | 5 ∙ 34/202 = 0,8415 | 10 ∙ 34/202 = 1,683 | 15 ∙ 34/202 = 2,5245 | 25 ∙ 34/202 = 4,2075 | 29,1159 |
| Кв. №3 | 50 ∙ 100/202 = 24,75 | 30 ∙ 100/202 = 14,85 | 20 ∙ 100/202 = 9,9 | 18 ∙ 100/202 = 8,91 | 5 ∙ 100/202 = 2,475 | 10 ∙ 100/202 = 4,95 | 15 ∙ 100/202 = 7,425 | 25 ∙ 100/202 = 12,375 | 85,635 |

Таблица 4. Данные по распределителям, установленных в квартирах

|  | Серийный номер прибора | Радиаторный коэффициент, R | Показания прибора за данный расчётный период, сданные собственниками | Показания с учётом радиаторных коэффициентов | Общие показания всех приборов в квартире с учётом радиаторных коэффициентов | Суммарные показания по всему дому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв.№1 | 00000001 | 1 | 1000 | 1000 | 2225 | 7684,3 |
|  | 00000002 | 1,3 | 700 | 910 |  |  |
|  | 00000003 | 0,7 | 450 | 315 |  |  |
| Кв.№2 | 00000004 | 1,5 | 800 | 1200 | 1868,7 |  |
|  | 00000005 | 0,9 | 743 | 668,7 |  |  |
| Кв.№3 | 00000006 | 0,7 | 1000 | 700 | 3590,6 |  |
|  | 00000007 | 1,3 | 532 | 691,6 |  |  |
|  | 00000008 | 1 | 879 | 879 |  |  |
|  | 00000009 | 1,1 | 1200 | 1320 |  |  |

Таблица 5. Количества тепла, потреблённого собственником за расчётный период, рассчитанное в соответствии по формуле 3 пункта 1. Нерегулируемые затраты

| Квартиры | Расчёт |
| --- | --- |
| Кв. №1 | 51,9 ∙ 68/202 = 17,4713 |
| Кв. №2 | 51,9 ∙ 34/202 = 8,7356 |
| Кв. №3 | 51,9 ∙ 100/202 = 25,6931 |

Таблица 6. Количества тепла, потреблённого собственником за расчётный период, рассчитанное в соответствии с показаниями приборов. Регулируемые затраты.

| Квартиры | Расчёт |
| --- | --- |
| Кв. №1 | 121,1 ∙ 2225/7684,3 = 35,0647 |
| Кв. №2 | 121,1 ∙ 1868,7/7684,3 = 29,4386 |
| Кв. №3 | 121,1 ∙ 3590,6/7684,3 = 56,5857 |

Таблица 7. Находим возврату или доначисление для каждой квартиры. На данный момент тариф равен 1621,95 руб/Гкал.

| Квартиры | Гкал, рассчитанные по площади за данный расчётный период, Гкал | Гкал, рассчитанные по методике МДК 4-07.2004, Гкал |  |  | Разность, Гкал | Разность в рублях (Гкал * Текущий тариф) | Возврат/Доплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30% | 70% | Всего |  |  |  |
| Кв. №1 | 58,2318 | 17,4713 | 35,0647 | 52,536 | 58,2318 – 52,536 = 5,6958 | 5,6958 * 1621,95 = 9238,30281 | Возврат |
| Кв. №2 | 29,1159 | 8,7356 | 29,4386 | 38,1742 | 29,1159 – 38,1742 = -9,0583 | -9,0583 * 1621,95 = -14692,109685 | Доначисление |
| Кв. №3 | 85,635 | 25,6931 | 56,5857 | 82,2788 | 86,635 – 82,2788 = 4,3562 | 4,3562 * 1621,95 = 7065,53859 | Возврат |

Из расчёта следует, что собственнику квартиры номер 1 будет возвращено 9238,30281 рубля а собственнику квартиры номер 3 7065,53859 рубля так как по факту, исходя из показаний их приборов они потребили тепла меньше чем заплатил исходя из их площади. Собственнику квартиры номер  2 будет произведено доначисление в размере 14692,109685 рубля (он по площади заплатили за меньшее количества тепла, чем потребили в реальности по приборам).

Приложение 1

Рис. 1. Данные, отображаемые на дисплее распределителя INDIV-5.

Приложение 2

Рис. 2. Данные, отображаемые на дисплее распределителя INDIV-X-10, INDIV-X-10V.